Ausgleichsrahmen

.... Stück

Ausgleichsrahmen aus Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1,, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH oder gleichwertig

lichte Länge	70 cm oder 140 cm

lichte Breite	70 cm

lichte Tiefe	variabel

- Ausgleichsrahmen 70/70 cm, h = 90 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 88 kg

- Ausgleichsrahmen 70/70 cm, h = 140 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 138 kg

- Ausgleichsrahmen 70/70 cm,  h = 190 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 187 kg

- Ausgleichsrahmen 70/70 cm, h = 240 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 236 kg

- Ausgleichsrahmen 140/70 cm, h = 90 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 126 kg

- Ausgleichsrahmen 140/70 cm, h = 140 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 180 kg

- Ausgleichsrahmen 140/70 cm, h = 190 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 267 kg

- Ausgleichsrahmen 140/70 cm, h = 240 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 280 kg