Kabelaufbauschacht Gr. III

.... Stück

Kabelaufbauschacht Gr. III aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN Fachbericht 101, Bemessung für SW/2 nach RiLi 804, gem. EBA-Typzulassung Nr. 21.52 lbzb (017/06), Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   1170 mm

lichte Breite	     650 mm

lichte Tiefe	     800 mm

Kabelaufbauschacht Gr. III bestehend aus:

- Bodenplatte mit Sickerloch

Gewicht 437 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 400 mm

Gewicht 404 kg

1 Stück

- Zwischenrahmen h = 400 mm

Gewicht 406 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 202 kg

- Zwischenrahmen  h = 400 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 404 kg

- Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212 für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselemente 65/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 27

- Deckelrahmen Kl. A15, verschiebesicher

Gewicht 40 kg

- Deckelrahmen Kl. B125/D400, verschiebesicher

Gewicht 72 kg

- Deckel Kl. A15, ohne Lüftung

Gewicht 118 kg

- Deckel Kl. A15, ohne Lüftung

Gewicht 72 kg

- Deckel Kl. B125, ohne Lüftung

Gewicht 123 kg

- Deckel Kl. B125, ohne Lüftung

Gewicht 100 kg

- Deckel Kl. D400, ohne Lüftung

Gewicht 136 kg

- Deckel Kl. D400, ohne Lüftung

Gewicht 121 kg