Kleinschacht Gr. II

.... Stück

Kleinschacht Gr. II aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     700 mm

lichte Breite	     700 mm

lichte Tiefe	     variabel bis 900 mm

Kleinschacht Gr. II bestehend aus:

- Schachtkörper einteilig mit vier Sollbruchstellen  h = 900 mm,

mit Sickerloch

Gewicht 976 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Schachtkörper einteilig mit ...... wasserdicht einbetonierten PVC-Muffen DN ...... h = ...... mm

Gewicht 976 kg

- Steigeisen nach DIN 1212 E eingebaut

Gewicht 2,5 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ I, teilbar

für Stirnwände 6 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 3,9 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg