Kleinschacht 93 R1

Ausführung 100/80 cm

.... Stück

Kleinschacht 93 R1 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   1000 mm

lichte Breite	     800 mm

lichte Tiefe	   1050 mm

Kleinschacht 93 R1 bestehend aus:

- Schachtunterteil mit vier Sollbruchstellen  h = 600 mm

Gewicht 855 kg

1 Stück

- Schachtoberteil mit vier Sollbruchstellen und Einstiegsöffnung 70/70 cm  h = 600 mm

Gewicht 572 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212 für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ I, teilbar

für Stirn- und Längswände 6 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 3,9 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ Ia, teilbar

für Stirn- und Längswände 3 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 2,4 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg