Kunststoffkabelschacht

.... Stück

Kabelschacht aus formstabilen Faserverbundwerkstoffen DMC/SMC, mit horizontalen und vertikalen Verstärkungsrippen, Temperatureinsatzbereich von –40°C bis +140°C, resistent gegen alkalische und aggressive Böden, direkt befahrbar, belastbar für Klasse ....., liefern und einbauen

Lieferant: bbL Beton GmbH oder gleichwertig

lichte Länge	........... cm

lichte Breite	........... cm

lichte Tiefe	........... cm

Kunststoffkabelschacht bestehend aus:

- Rahmenelement mit Verschiebesicherung, h = 15 cm

... Stück

- Schachtabdeckung Kl. .....

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Bodenplatte mit Sickerloch

- Neigungssatz, h =  5 / 10 / 15 mm (für Neigungsanpassung)

- Ausgleichselement, h = 30 mm (für Höhenausgleich)

- Kunstharzmörtel

Größentabelle(nach Bedarf in Text einfügen):

Größe			     Klasse		Anzahl der möglichen

Länge		Breite		B125	D400		Kabeleinführungen je

in cm		in cm					Rahmenelement

Längsseite x Stirnseite

29		27		   X				1 x 1

45		30		   X				2 x 1

45		45		   X	    X			2 x 2

60		45		   X	    X			3 x 2

60		60		   X	    X			3 x 3

90		45		   X	    X			4 x 2

90		60		   X	    X			4 x 3

90		90		   X	    X			4 x 4

122		45		   X	    X			6 x 2

122		60		   X	    X			6 x 3

122		90		   X	    X			6 x 4

122		122		   X	    X			6 x 6