Muffenschacht 180/120

.... Stück

Muffenschacht 180/120 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

wasserundurchlässiger Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     180 cm

lichte Breite	     120 cm

lichte Tiefe	     100 cm

Muffenschacht 180/120 bestehend aus:

- Schachtkörper einteilig mit Sickerloch, 8 PVC-Muffen DN 100 gem. FTZ-Norm je Stirnseite

wasserdicht einbetoniert, sechs Kabelhalterschienen, Stahl verzinkt, Länge 55 cm einbetoniert

Gewicht 2.848 kg

1 Stück

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm

Gewicht 944 kg

1 Stück

- Deckelrahmen Kl. B125 nach EN 124 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Gewicht 85 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B125 nach EN 124, ohne Entlüftung

Gewicht 136 kg

2 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Deckel Kl. B125 nach EN 124, mit Entlüftung

Gewicht 130 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124, auspflasterbar, ohne Entlüftung

Gewicht 63 kg

- Deckelrahmen Kl. D400 nach EN 124 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Gewicht 156 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124, ohne Entlüftung

Gewicht 207 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124, mit Entlüftung

Gewicht 194 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124, auspflasterbar, ohne Entlüftung

Gewicht 81 kg