Muffenschacht 80/40 Kl. B

.... Stück

Muffenschacht 80/40 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

wasserundurchlässiger Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     80 cm

lichte Breite	     40 cm

lichte Tiefe	     70 cm

Muffenschacht 80/40 bestehend aus:

- Schachtkörper einteilig mit Sickerloch, 4 PVC-Muffen DN 100 gem. FTZ-Norm je Stirnseite

wasserdicht einbetoniert, Sollbruchstelle an den Längsseiten zum nachträglichen Einführen

von Kabelschutzrohren, vier Kabelhalterschienen, Stahl verzinkt, Länge 40 cm einbetoniert

Gewicht 526 kg

1 Stück

- Deckelrahmen Kl. B125 nach EN 124 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Gewicht 30 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B125 nach EN 124, ohne Lüftung

Gewicht 90 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 75 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 35 kg

- Zwischenrahmen  h = 150 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 70 kg

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 114 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 92 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124, ohne Entlüftung, auspflasterbar

Gewicht 84 kg

- Deckelrahmen Kl. D400 nach EN 124 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Gewicht 30 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entüftung

Gewicht 100 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 96 kg

- Deckel Kl. D400 nach En 124 ohne Entlüftung, auspflasterbar

Gewicht 84 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1 kg

- Aushebestangen für Schmutzschale (Satz = 2 Stück)

Gewicht 0,2 kg