Kompaktschacht

.... Stück

................schacht aus Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN-Fachbericht101, wasserundurchlässiger Beton C 35/45 nach EN 206-1, druckwasserhaltend bis Unterkante Deckenfuge, liefern und einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	...... cm

lichte Breite	...... cm

lichte Tiefe	...... cm

................schacht bestehend aus:

- Schachtunterteil rechteckig einteilig mit .................................

(Beschreibung des Ausbaustatus des Schachtkörpers nach Ihren Wünschen bzw.

Angabe von Durchführungen, Einbinderingen, Aussparungen, usw.)

1 Stück

- Schachtdecke einteilig mit Einstiegsöffnung ...... x ...... cm

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Schachtrahmen rechteckig einteilig mit .................................

(Beschreibung des Ausbaustatus des Schachtrahmens nach Ihren Wünschen bzw.

Angabe von Durchführungen, Einbinderingen, Aussparungen, usw.)

- Auftriebsicherung

(bei Einbau im Grundwasser)

- Stoßfugen mit Elastomere und Verschraubung herstellen

(für druckwasserhaltenden Schachtaufbau bis Oberkante Deckenfuge)

Auswahl für lichte Länge, Breite, Tiefe:

Lichte Breite in cm:	100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200

Lichte Länge in cm:	100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200

Lichte Tiefe in cm:	frei wählbar bis 210 cm

(bei lichten Tiefen über 210 cm wird zusätzlich zum Schachtkörper

ein Schachtrahmen oder ein Schachtkörperoberteil benötigt)

Die lichten Längen und Breiten sind frei kombinierbar.