Absenkungsbausatz 30 für Kabelkanal

mit aufliegenden Deckeln

.... Stück

Absenkungsbausatz 30 für Kabelkanal Gr. …. mit aufliegenden Deckeln

aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung

gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 und S 4201.03.3 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   ………. mm

lichte Breite	   ………. mm

lichte Tiefe	   ………. mm

Absenkungsbausatz 30 für Kabelkanal Gr. …. bestehend aus:

- Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 15

Gewicht …….. kg

2 Stück

- Deckel mit Schrägschnitt 15

Gewicht …….. kg

2 Stück

Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zur Herstellung eines vollständigen Höhenversatzes der Kabelkanaltrasse wird ein Anhebungs- und ein Absenkungsbausatz benötigt.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.0	    Gr.I	       Gr.II        Gr.III      Gr.IV	  Gr.V

lichte Länge Trog in mm	500/460  500/440  500/440  500/440  500/440	500/440

lichte Breite Trog in mm		   100	     170	        270        370	470	   570

lichte Höhe Trog in mm		   100	     160	        160        160	160	   160

Gewicht Trog in kg		     17	       29	         35           40	  45	     52

lichte Länge Deckel in mm	   500 	     500	       500         500	500	   500

Gewicht Deckel in kg		     13	      20	         27           34	  46	     51