Absenkungsbausatz 30 für Kabelkanal

mit innenliegenden Deckeln

.... Stück

Absenkungsbausatz 30 für Kabelkanal Gr. .…. mit innenliegenden Deckeln

aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung

gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   ………. mm

lichte Breite	   ………. mm

lichte Tiefe	   ………. mm

Absenkungsbausatz 30 für Kabelkanal Gr. .…. bestehend aus:

- Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 15

Gewicht …….. kg

2 Stück

- Deckel mit Schrägschnitt 15

Gewicht …….. kg

2 Stück

Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zur Herstellung eines vollständigen Höhenversatzes der Kabelkanaltrasse wird ein Anhebungs- und ein Absenkungsbausatz benötigt.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.I	    Gr.II	      Gr.III      Gr.IIIa	Gr.IV

lichte Länge Trog in mm	500/425  500/425  500/395  500/425  500/420

lichte Breite Trog in mm		   100	     240	       240         355	540

lichte Höhe Trog in mm		   160	     155	       260         155	160

Gewicht Trog in kg		     39	       50	        79	           63	  83

lichte Länge Deckel in mm	   500 	     500	      500	         500	500

Gewicht Deckel in kg		     10	       20	        20	          27	  42