Bahnsteigkante 76 über SO, Typ BSK-21m

.... Stück

Bahnsteigkante 76 über SO, BSK 21m, gem. Anwenderfreigabe AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB, Grundelement aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, liefern und gem. Einbauanweisung BSK 22 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		99,5 cm

Breite		   65 cm

Höhe		   85 cm

Gewicht 692 kg

.... Stück

Bahnsteigkante 76 über SO, BSK 21m, mit geprüfter Statik von EBA zugelassenem Prüfstatiker, Grundelement aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, liefern und gem. Einbauanweisung BSK 22 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		199,5 cm

Breite		     65 cm

Höhe		     85 cm

Gewicht 1140 kg

.... Stück

Abdeckstein für Bahnsteigkante 76 über SO Anwenderfreigabe AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB, Beton C 45/55 nach EN 206-1, XF4, Farbe betongrau, Oberfläche rutschsicher genoppt, liefern und gem. Einbauanweisung BSK 22 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		  99,5 cm

Breite		     30 cm

Höhe		12-15 cm

Gewicht 103 kg

Der Abdeckstein in allen Ausführungsvarianten ist auch in den Farben weiß und anthrazit lieferbar.

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Eckstein für Bahnsteigkante 76 über SO Grundelement

Gewicht 418 kg

- Abdeckstein für Eckstein Bahnsteigkante 76 über SO

Gewicht 95 kg

- Abdeckstein für Bahnsteigkante 76 über SO

Sonderbreite 50 cm

Gewicht 159 kg

- Abdeckstein für Eckstein Bahnsteigkante 76 über SO

Sonderbreite 50 cm

Gewicht 180 kg