Betonfuß große Bauform

.... Stück

Betonfuß große Bauform aus Betonfertigteilen, nach BZA-Zeichnung S 8240.12.7,

S 8240.12.7 und S 8240.1.3, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1,

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzhöhe	        .......... cm

Länge		        .......... cm

Breite		        .......... cm

Betonfuß große Bauform bestehend aus: (Beispiel)

- Unterteil klein mit Flacheiseneinlage 85 x 54 x 15 cm

Gewicht 160 kg

1 Stück

- Zwischenstück 54 x 54 x 30 cm

Gewicht 135 kg

1 Stück

- Oberteil 54 x 54 x 43 cm

Gewicht 185 kg

1 Stück

- Armaturen Stahl verzinkt M24 x 925 mm

Gewicht 14 kg

1 Satz

Betonfüße große Bauform werden als Fundamente für Schilder, Hinweistafeln, Schalthäuschen und andere Anwendungszwecke verwendet. Durch die variable Zusammenstellung der Bausatzteile können die verschiedenen Einbindetiefen zur Lastabtragung realisiert werden.

Zur Verspannung der Bauteile untereinander sind vorkonfektionierte Armaturen in Materialqualität Stahl schwarz oder Stahl verzinkt erhältlich. Wobei für den Einsatzzweck im Außenbereich ausschließlich verzinktes Material vorzuziehen ist.

Der Einsatzbereich dieser Betonfüße ist mittlerweile stark eingegrenzt.

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

- Unterteil klein mit Flacheiseneinlage 85 x 54 x 15 cm

Gewicht 160 kg

- Unterteil groß mit Flacheiseneinlage 130 x 85 x 15 cm

Gewicht 160 kg

- Zwischenstück 54x 54 x 30 cm

Gewicht 135 kg

- Oberteil 54 x 54 x 45 cm

Gewicht 185 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M24 x 925 mm

Gewicht 14 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M24 x 1235 mm

Gewicht 17 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M24 x 1630 mm

Gewicht 20 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M24 x 1930 mm

Gewicht 23 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M24 x 2250 mm

Gewicht 26 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M24 x 2530 mm

Gewicht 30 kg