Kabelmerksteine

.... Stück

Kabelmerkstein Gr. I aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1,

Ausführung nach EN 13198, konisch, mit Kopfzeichen ..... liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Höhe		           400 mm

Fußfläche	 200 x 180 mm

Kopffläche	 160 x 140 mm

Gewicht	             26 kg

.... Stück

Kabelmerkstein Gr. II aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1,

Ausführung nach EN 13198, konisch, mit Kopfzeichen ..... liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Höhe		           600 mm

Fußfläche	 160 x 160 mm

Kopffläche	 120 x 120 mm

Gewicht	             28 kg

Verfügbare Kopfzeichen:	Symbol Blitz

Buchstabe „K“

Buchstabe „M“