Mehrlängenbausatz Größe III

.... Stück

Mehrlängenbausatz Größe III aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, Ausführung gemäß Richtzeichnung Dlk 1733.ff der BD Nürnberg und

HDlk 200.1733.033 der BD Hannover liefern und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	        2080 mm

Bausatzbreite	        1540 mm

Bausatztiefe	          430 mm

Mehrlängenbausatz Größe III bestehend aus:

- Kastenteil T … mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Kastenteil T … mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Kastenteil T … mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Kastenteil T … mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Deckel innenliegend mit Aushebetülle

Gewicht …….. kg

8 Stück

Es gibt sechs verschiedene Schutzkästen, welche in drei Anordnungen zusammengestellt werden können.

Anordnung I	Schutzkästen in der Trasse liegend

Anordnung II	Schutzkästen neben der Trasse liegend

Anordnung III	Schutzkasten neben und in der Trasse liegend

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

- Kastenteil T 1 mit Entwässerungsloch

Gewicht 538 kg

- Kastenteil T 2 mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht 508 kg

- Kastenteil T 3 mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht 508 kg

- Kastenteil T 4 mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht 490 kg

- Kastenteil T 5 mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht 474 kg

- Kastenteil T 6 mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen

Gewicht 474 kg

- Deckel D1 innenliegend mit Aushebetülle

Gewicht 162 kg

- Deckel D2 innenliegend mit Aushebetülle und Keilaussparung

Gewicht 156 kg