Stuttgarter Muffenbausatz

.... Stück

Stuttgarter Muffenbausatz aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzlänge	        4000 mm

lichte Breite	          800 mm

lichte Höhe	          160 mm

Stuttgarter Muffenbausatz bestehend aus:

- Endtrog mit Mittelsteg, zwei seitlichen Aussparungen 40 x 16 cm,

eine Aussparung 25 x 16 cm im Mittelsteg

Gewicht 281 kg

1 Stück

- Mitteltrog mit Mittelsteg, mit Aussparung 25 x 16 cm,

im Mittelsteg

Gewicht 294 kg

1 Stück

- Endtrog mit Mittelsteg, zwei stirnseitige Aussparungen 40 x 16 cm,

eine Aussparung 25 x 16 cm im Mittelsteg

Gewicht 276 kg

1 Stück

- Deckel für Stuttgarter Muffen-/Mehrlängenbausatz

Gewicht 72 kg

7 Stück

- Trog Typ 1, Gr. II mit Stirnwand

Gewicht 175 kg

1 Stück

- Verschlußplatte für Stuttgarter Muffen-/Mehrlängenbausatz

Gewicht 2 kg

2 Stück

Der Stuttgarter Muffenbausatz dient zum Schutz und zur Unterbringung von LWL-Muffen mit Mehrlängen. Durch die Aussparungen im Mittelsteg können die Mehrlängen als Schleife verlegt werden. Die Muffe wird im angeschlossenen Kanal Typ 1, Gr. II abgelegt.

Der Stuttgarter Muffenbausatz ist zum Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen vorgesehen. Dazu sind ist der Kabelkanaltrasse an einer Stelle eine Wandaussparung von 400 mm Länge herzustellen.